功能要求：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

6、≥1000组NIBP测量结果

7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。